DS RESEAUX

Durée : 1h 15							H. TSOUNGUI

1)  - Que signifie l’expression 10 Base 2 ?

- Quel type de câble convient pour la technologie 100 Base T ?

2) Un petit réseau en topologie ETOILE est constitué de 5 postes de travail.

- Quels équipements matériels (types et quantités ) sont nécessaires pour le réaliser ?  Représenter le schéma physique de ce réseau.

3) - Déterminer, par le calcul, les classes de réseaux pour les hôtes d’adresses :

IP1 : 135.100.0.20

IP2 : 243.50.3.16

4) - Déterminer les adresses des réseaux pour les machines/hôtes suivants :

PC1 : 132.10.3.9

PC2 : 120.2.7.1

PC3 : 194.168.5.10

PRINTER1 : 191.18.2.100

Vous utiliserez les masques par défaut et les règles suivantes :

IP & Masque  =>   adresse réseau

255  &  XYZ    =>  XYZ		  1  &  1 => 1        1  &  0  => 0

0     &  XYZ    =>   0		  0  & 1 => 0        0  &  0  => 0

5) -Séparer et représenter les réseaux logiques sachant que la représentation du réseau physique est la suivante :

Commutateur

142.4.2.8

194.20.10.5

142.100.0.20

194.20.30.50

142.4.1.6

6)   Optimisation des connexions entre sites d’un réseau.

On considère le graphe d’un réseau d’interconnexion entre 6 sites. Les coûts de

connexion sont représentés par les valeurs du tableau.

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 3 |  | 1 | 3 |  |
| B |  |  | 3 | 2 |  |  |
| C |  |  |  | 1 |  | 3 |
| D |  |  |  |  | 2 | 1 |
| E |  |  |  |  |  | 2 |
| F |  |  |  |  |  |  |

a)-    Tracer le graphe du réseau global.

b)-  Calculer son coût.

c)-   Appliquer l’algorithme de KRUSKAL pour déterminer le réseau de coût

optimal(minimal).

d)-   Représenter le graphe du réseau optimal.

e)-   Calculer le coût de ce dernier.

DEVOIR SURVEILLE RESEAUX ET SYSTEME

DEUST IOSI 2                         2010 - 2011

TOUS documents et calculatrices INTERDITS

Durée : 1h20				H. TSOUNGUI

Partie 1(8 points)

1) Faire une étude comparative entre un commutateur et un pont Ethernet.

-Vous expliquerez leur fonctionnement et préciserez le niveau d’action dans le modèle OSI de référence.

2) Expliquer en quoi consiste la réservation d’adresse IP par un serveur DHCP.

3) Compléter les tableaux de correspondance entre les modèles OSI et TCP/IP

Application

Présentation		       ?

Session

?			Transport

Réseau			       ?

?			Interface

Physique		 Réseau

4) Vous êtes chargé d’optimiser les connexions entre sites représentés dans le tableau suivant :

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | * | 2 | 3 |  |  |  |
| B |  | * | 2 | 3 |  |  |
| C |  |  | * |  | 3 | 4 |
| D |  |  |  | * | 2 |  |
| E |  |  |  |  | * | 3 |
| F |  |  |  |  |  | * |

4.1Tracer le graphe de ce réseau global et calculer son coût.

4.2. Appliquer l’algorithme de KRUSKAL pour déterminer le réseau de coût optimal. Calculer ce coût optimal.

Partie 2(6 points)

On considère le réseau d’adresse 194.168.40.0.

2.1.Déterminer, par calcul, le masque par défaut et l’adresse de diffusion.

2.2.Combien peut-on adresser de composants dans ce réseau ?

L’administrateur décide d’utiliser le masque suivant 255.255.255.192 pour créer des sous-réseaux.

2.3.Combien peut-il en créer avec ce masque ?

2.4.Déterminer les adresses de ces sous-réseaux.

2.5.Déduire les adresses de diffusion de ces sous-réseaux.

2.6.A quel sous-réseau appartient l’imprimante d’adresse 194.168.40.200 ?

Partie 3(6 points)

Le Responsable du réseau informatique de la mairie de VERTAIN (Nord) vous charge de mettre en place une architecture réseau.de la salle CYBERTAIN dédiée à l’accès Internet des habitants de la commune. Voici la liste du matériel disponible :

1 machine puissante pouvant jouer le rôle de serveur  d’authentification : DD 250 Go, RAM 2Go, Processeur Athlon 2,8 GHz, sans OS.

18 postes de travail : DD 160 Go, RAM 512 Mo, Processeurs AMD 1,8 GHz, écrans TFT, clavier-souris, DVD Rom, sous OS Windows XP Familiale,

1 imprimante laser réseau.

Serveur	      18 postes de travail

Vous devez répartir ces équipements dans deux salles de 9 postes chacune. Le serveur se trouvera dans un Box entre les deux salles S1 et S2. Adresses réseaux des salles : une station de la salle S1 a pour adresse IP 172.16.1.15, une autre de la salle S2 a pour adresse IP 192.168.4.253.

3.1. Proposer un schéma de l’architecture du réseau physique représentant les équipements de connection et d’électronique active, câbles, concentrateurs, commutateurs, répéteurs, routeurs, modems, etc, nécessaires. Donner un plan d’adressage clair .

3.2. La communication et le partage des ressources doivent être possibles entre les utilisateurs locaux des deux salles. Proposer une solution pour cette communication entre les réseaux et précisez les paramètres que vous utiliserez.

CONTRÔLE RESEAUX

Exo1

1) – Que signifient les acronymes POP et SMTP et quelle est l’utilité de chacun ?

2)– Dans un réseau local, on applique un masque de réseau de 255.255.224.0 pour créer des sous-réseaux ; une des stations a pour adresse IP 192.168.4.130.

3)- Déterminer, par le calcul, l’adresse du sous-réseau auquel appartient la station.

4) – Expliquer la fonction d’un routeur. Quelle différence avec un pare-feu ?

5)- Un pare-feu peut-il empêcher le passage des virus ?

Exo2

6)  - Une PME V@LNORD veut mettre en place un réseau local avec connexion à l’Internet. Le réseau doit comporter 16 machines et mettre en œuvre les « services » minimaux suivants :

- Service DNS et authentification réseau

- Serveur HTTP

- Serveur de bases de données

- Serveur de messagerie

6.1) Proposer une architecture répartissant les services sur deux machines. L’adresse réseau publique obtenue pour l’Internet est 194.100.0.0. Son domaine nordtech.com.

6.2) Effectuer la répartition des IP et indiquer quelle pourrait être l’adresse e-mail de l’employé frederic DUBOIS ?

6.3) Que signifie l’utilisation de cette adresse réticulaire suivante dans un navigateur internet: https://www.valnord.com/finances.html?

DS RESEAUX   Licence Pro IG Apprentissage

TOUS documents et calculatrices autorisés

Durée : 1 h30           				H. TSOUNGUI

Le contexte

Marc MACHIN, DSI de la PME ASTRID, vous charge de mettre en place l’architecture de  réseau local décrite ci-dessous.

Architecture actuelle

-1 ordinateur sous Windows (XP ou Vista) : DD 500 Go, RAM 2Go, µProcesseur Athlon 2,2 GHz.

Adresse IP : 192.168.10.100,

Nom FQDN : windobe.astrid.com

-1 ordinateur sous Linux (Ubuntu ou debian) : DD 500 Go, RAM 2Go, µProcesseur Athlon 2,2 GHz.

Adresse IP : 192.168.10.120,

Nom FQDN : penguy.astrid.com

-10 postes de travail : DD 160 Go, RAM 512 Mo, Processeurs AMD 1,8 GHz, écrans TFT, clavier-souris, DVD Rom, sous OS Windows XP Familiale,

- Une imprimante laser réseau, câblage prêt et fonctionnel.

- Une passerelle disponible pour l’ensemble des ordinateurs : routeur ADSL d’adresse 192.168.10.254

windobe

penguy

10 stations

Travail à faire

1. Proposer un schéma de l’architecture du réseau physique représentant les équipements de connection et d’électronique active, câbles, concentrateurs, commutateurs, répéteurs, routeurs, modems, etc, nécessaires.

2. Proposer un schéma logique (bus) et un plan d’adressage complet(IP, Masque et Passerelle pour chaque poste).

*** Dans la suite, l’architecture de travail sera réduite aux deux machines windobe et penguy en réseau(192.168.10.0).

3. Sur windobe

3.1  Installer et configurer les services réseaux suivants : FTP et HTTP.

3.2  Créer les comptes sécurisés par htaccess pour les utilisateurs Frederic JEAN, Mourad KALIFA, Dubois MARTIN, Didier LEROUGE.

3.3  Créer les dossiers des utilisateurs précédents dans le dossier htdocs. Chaque utilisateur doit pouvoir accéder par FTP à son « compte » représenté par son répertoire et y manipuler des fichiers upload, download, etc.

Chacun des utilisateurs doit proposer un « site perso » accessible par http://windobe/nom-utilisateur.

4. Sur penguy

4.1 Installer le service HTTP avec Apache2.

4.2 Créer les comptes linux jean, kalifa, martin et lerouge.

4.3 Installer le service SSH avec le paquet openSSH-server. Tester l’accès de kalifa au serveur SSH à partir de la station windobe. (Il faudra au préalable installer un client SSH comme putty ou ssh-Client sur windobe).

4.4. Créer un groupe d’utilisateurs appelé info et comprenant les utilisateurs martin et lerouge.

4.5. Créer un dossier appelé informaticiens dans /home accessible uniquement aux utilisateurs du groupe info en écriture et en lecture seule aux autres.

**** Les captures d’écrans représenteront les preuves de vos manipulations *****

DS-Réseaux

Première partie

On considère le réseau d’entreprise suivant :

lancelot : x.x.x.x

merlin : x.x.x.x

Services/port

-DHCP(53)

Réseau 1

192.168.1.0/24

viviane

eth0 : x.x.x.x/y

eth1 : x.x.x.x/y

ariane : x.x.x.x

Réseau 2

172.16.0.0/24

Services/port

-HTTP(80)

-PostgreSQL(5432)

excalibur : 172.16.0.3/24

  - Quelle est la fonction de la machine « viviane » ?

  - Déterminer, par le calcul, les adresses des réseaux 1 et 2.

  - Proposer des adresses cohérentes pour les machines sans adresse, en particulier « viviane ».

  - De la machine lancelot, on fait un PING sur 172.16.0.3 : pas de réponse positive. Quelles peuvent être les raisons de cet échec ?

DEVOIR SURVEILLE RESEAUX

Durée : 2h        Documents : interdits en partie 1      Calculatrice : autorisée

Partie 1            Notions de base TCP/IP			30 minutes

On considère le réseau d’adresse publique 195.100.48.0.

1.1.Déterminer, par calcul, le masque par défaut et l’adresse de diffusion.

1.2.Combien peut-on adresser de composants(équipements adressables) dans ce réseau ?

1.3.L’administrateur décide d’utiliser le masque suivant : 255.255.255.192 pour créer des sous-réseaux.

1.3.1-Combien peut-il en créer avec ce masque ?

1.3.2-Donner les adresses IP de ces sous-réseaux.

1.3.3-Déduire les adresses de diffusion.

1.3.4-A quel sous-réseau appartient l’imprimante d’adresse 195.100.48.230 ?

Partie 2	              Cas pratique					1h30

L’entreprise SOCAMET, leader régional pour la production de sucre de betterave dispose d’un réseau local d’entreprise appelé Excalibur. Elle vous propose de créer/sécuriser son site principal et de mettre en place un service d’échange de messages entre utilisateurs et groupes du domaine local.

On considère le réseau Excalibur représenté dans le schéma logique ci-contre :

2 serveurs (Windows 2008 – Ubuntu Server) et 18 postes de travail.

Vous êtes appelé(e) à mettre en œuvre les services suivants : HTTP sécurisé et MAIL.

Le choix de l’OS d’implémentation des services est libre.

Contraintes :

1.HTTP : créez un site et réglementez les accès par login et password à un répertoire appelé VISITEURS qui contiendra quelques fichiers dont un fichier index.html vide. Un second répertoire appelé COMMUN sera accessible à tous.

2.MAIL : dans le domaine socamet.com, mettez en place un service de messagerie locale.

Testez les échanges de messages entre les utilisateurs : jacques, marlene et florent. Testez également la communication entre l’utilisateur jacques et le groupe d’utilisateurs RESPONSABLES comprenant marlene et florent.

lancelot

merlin

Services

MAIL

WEB

Services

MYSQL

FTP

Res1 : 192.168.50.0

18 postes clients

PC1

PC18

Fig.1 : architecture du réseau logique EXCALIBUR.

socamet.com

VISITEURS

COMMUN

rapport.doc

graphiques.xls

index.html

Fig.2 : arborescence partielle du site socamet.com

EXAMEN RESEAUX

H. TSOUNGUI

Durée : 2 heures

## DOCUMENTS AUTORISES

### Partie 1 (8 points)

1)- Expliquer le principe et le fonctionnement des serveurs suivants :

- serveur de messagerie

- serveur DHCP

2)- Faire une étude comparative entre routeur et pare-feu.

### Partie 2 (12 points)

L’entreprise DECAMON s’occupe de la vente de solutions personnelles et réseau. D’autre part, elle s’occupe de la formation de ses clients dans ses propres locaux. Ses activités sont les suivantes : prospection clientèle, vente de systèmes « clés en mains », installation et configuration, vente de logiciels, gestion des opérations commerciales(facturation, livraison, etc), gestion administrative interne des salariés …

Vous êtes chargé de mettre en place une architecture réseau comprenant deux réseaux : un réseau Administration et un réseau Formation. Vous disposez de 12 postes de travail pour le réseau Formation dont une console de surveillance permettant la prise de contrôle distante de postes de travail. Le réseau Administration quant à lui doit comporter 16 machines dont 3 serveurs, 5 ordinateurs portables pour les agents commerciaux et 8 PC fixes.

- Proposer une topologie appropriée et un plan d’adressage (automatique ou fixe).

- Proposer des services permettant de mener à bien les activités de l’entreprise.

- Préciser quels équipements permettront de réaliser votre interconnexion entre les deux réseaux.

- Dresser une liste exhaustive des matériels et média nécessaires.

- Comment allez vous assurer le partage de la connexion à l’Internet ?

- Quelles solutions de sécurisation du réseau et de surveillance des services mettrez- vous en œuvre ?

Constituez un dossier alimenté par des schémas et des figures que vous remettrez au Responsable dans 2 heures.

Dans toutes vos suggestions, justifiez vos choix de manière claire et précise.

UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS

Institut des Sciences et Techniques

LICENCE PRO IG

EXAMEN 2ème session 2007-2008

TOUS DOCUMENTS ET CALCULATRICES AUTORISES

Durée : 					H. TSOUNGUI

Enoncé

La société MARTYSPORT est l’antenne Française d’une société Allemande dont l’activité est centrée sur la conception d’équipements et de vêtements de sport. Implantée à Villeneuve d’Ascq (Nord), elle regroupe dans un bâtiment de 2 500 m², l’équipe de gestion, les stylistes (designers) ainsi qu’un magasin d’usine. À trois cents mètres du siège, se trouve l’entrepôt. D'une superficie de 9 000 m², il est entièrement automatisé. Par ailleurs, un dépôt de 500 m² situé à quelques km (Tourcoing) est toujours utilisé. La production est délocalisée dans des pays du Sud-Est asiatique.

La société emploie 74 personnes réparties dans 5 départements.

| Département | Effectif | Description |
| --- | --- | --- |
| Marketing | 11 | Responsables du marketing et acheteurs |
| Design | 30 | Concepteurs des lignes de produits |
| Informatique | 4 | Un responsable, spécialiste système, deux développeurs Access et un technicien réseau |
| Finance | 15 | Comptables et gestionnaires |
| Magasin | 14 | 7 personnes au siège, 2 personnes au dépôt et 5 personnes à l’entrepôt distant |

Chaque salarié est équipé d’un ordinateur. Les ordinateurs sont des machines de bureau. Toutes ces machines sont reliées au réseau local de l’entreprise pouvant être subdivisé en plusieurs réseaux ou sous-réseaux interconnectés.

Le réseau de distribution est constitué d’une centaine de concessionnaires implantés dans les principaux pays européens et de vingt agents commerciaux. Chacun d’eux dispose d’un ordinateur portable qui lui permet de se connecter à distance pour transmettre les commandes des clients et pour obtenir une mise à jour régulière des catalogues de produits. Les commerciaux viennent régulièrement travailler dans les locaux de l’entreprise.

Travail demandé

Proposer une architecture réseau sécurisée permettant à MARTYSPORT de satisfaire pleinement les besoins en communication, exécution des tâches, etc, de tous les acteurs. Vous mettrez l’accent sur les matériels et interconnections des différents réseaux que vous serez amenés à faire communiquer (à chaque département, son réseau ?). Illustrer vos propositions par des schémas utiles. Un plan d’adressage précis est impérativement requis.

Les sites à interconnecter sont : le siège, l’entrepôt, le dépôt et l’Internet.

EXAMEN RESEAUX ET MESSAGERIE D’ENTREPRISE  2008-2009

H. TSOUNGUI

Durée : 2 heures

## DOCUMENTS AUTORISES

CALCULATRICES autonomes AUTORISEES

Ce sujet comporte deux pages

### Partie 1 (8 points)

1)- Expliquer le principe et le fonctionnement du serveur HTTP Apache.

2)- Après l’avoir présenté, expliquer le fonctionnement et justifier l’intérêt du service SAMBA.

### Partie 2 (12 points)

La société SEM@NORD, Moyenne entreprise du Nord de la France, commercialise des tubes ronds en plastique et acier de divers longueur, diamètre et épaisseur. Ces tubes servent dans le bâtiment et les travaux publics. L’entreprise emploie 18 personnes réparties dans 3 services.

Administration (gestion des ressources humaines): 4 salariés ;

Marketing (ventes): 10 salariés dont 6 fixes au siège et 4 commerciaux itinérants

Logistique (transport): 4 salariés.

La partie réseau informatique est entièrement gérée par une société tierce dont vous faites partie.

Votre mission est la refonte de l’architecture réseau. Chaque salarié du siège est équipé d’un ordinateur fixe. Les ordinateurs sont des machines de bureau composées d’une unité centrale, un clavier, un écran et une souris. Toutes ces machines sont reliées au réseau local de l’entreprise subdivisé en plusieurs réseaux ou sous-réseaux interconnectés. Le service Administration abrite deux serveurs dont un serveur d’authentification Samba et d’autres services.

Les activités principales de l’entreprise sont la gestion quotidienne des commandes de produits et la livraison. La maintenance du catalogue dans la vitrine web de la société.

Les agents commerciaux itinérants disposent chacun d’un ordinateur portable qui leur permet de se connecter à distance pour transmettre les commandes des clients et pour obtenir une mise à jour régulière des catalogues de produits. Les commerciaux viennent régulièrement travailler dans les locaux de l’entreprise sur leur ordinateur portable et par le Wi-Fi. Les volumes de produits n’étant pas énormes, deux salariés du siège s’occupent de l’organisation du système informatique tant du point de vue matériel que logiciel. En cas de pépin, on fait appel à la société tierce qui s’occupe de la maintenance. Un contrat strict dans ses termes impose une intervention et une remise en production du système dans les 6 heures suivant la dénonciation des incidents.

Travail demandé

1) L’architecture proposée en annexe 1 est incomplète ! Il vous appartient de la terminer en définissant un plan d’adressage complet et en justifiant les interconnections entre les services.

Vous mettrez l’accent sur les matériels et interconnections des différents réseaux que vous serez amenés à faire communiquer. Indiquer clairement les matériels permettant de réaliser cette architecture.

2) Comment comptez-vous sécuriser cette architecture ?

ANNEXE 1 :

Réseau Administration

Internet

Service/port

-SMTP/25

-POP/110

-DNS/53

-HTTP/80

Res5 : 194.117.200.0

Res1 :192.168.1.0

Res4 : 192.168.3.0

Réseau Marketing

Service/port

-HTTP/80

-SQL/3306

Res2 : 192.168.2.0

Réseau Logistique

Service/port

-HTTP/80

-BDD/5432

Res3 :172.16.0.0

UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS

Institut des Sciences et Techniques

Année universitaire 2007/2008

LICENCE PROFESSIONNELLE « Réseaux et Télécoms »

EXAMEN  …

1ère session

TOUS documents et calculatrices autorisés

Durée : 2 heures				H. TSOUNGUI

Partie 1(6 points)

1. Quelles différences existent entre le multi-tâche coopératif et le multi-tâche préemptif ?

2. Comment les threads partagent-ils la mémoire vive ?

3. Quels sont les principaux problèmes rencontrés lors de l’exécution de plusieurs processus communicants ?

Partie 2(14 points)

Le Responsable du réseau informatique de la mairie de VERTAIN (Nord) vous charge de mener une étude sur l’évolution de l’architecture système et réseau de la salle CYBERTAIN dédiée à l’accès Internet des habitants de la commune.

Situation actuelle

1 machine puissante pouvant jouer le rôle de serveur : DD 250 Go, RAM 2Go, Athlon 2,2 GHz, sans OS.

12 postes de travail : DD 160 Go, RAM 512 Mo, Processeurs AMD 1,8 GHz, écrans TFT, clavier-souris, DVD Rom, sous OS Windows XP Familiale, imprimante laser réseau, câblage prêt et fonctionnel.

Serveur

12 stations

Votre mission :

Réaliser une migration à moindre coût

Exigences : la nouvelle architecture système et réseau doit

-maintenir l’OS actuel

-permettre d’utiliser un système libre de type Unix-Like, l’utilisateur pouvant démarrer le

système de son choix.

-autoriser le partage des ressources locales, la communication interne et Internet.

1. Proposer un schéma de l’architecture du réseau physique représentant les équipements de connection et d’électronique active, câbles, concentrateurs, commutateurs, répéteurs, routeurs, modems, etc, nécessaires.

2. Proposer des solutions de partage des ressources (imprimante, stockage disque, répertoires publics, etc) entre stations quel que soit l’OS. La communication doit être possible entre les utilisateurs locaux.

- La connexion à l’Internet est assurée par un modem ADSL. Expliquer ce que vous allez mettre en œuvre pour sécuriser cette architecture afin de la protéger des attaques de l’extérieur.

UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS

Institut des Sciences et Techniques           Année universitaire 2009/2010

EXAMEN RESEAUX   Licence Pro IG    session2

TOUS documents, ordinateurs et calculatrices autorisés        Internet interdit

Durée :     h				H. TSOUNGUI

Partie 1(8 pts)

Exercice 1 (4 pts)

1.1.Déterminer les adresses des réseaux  ainsi que les adresses de diffusion (broadcast)pour les machines/hôtes suivants (masques par défaut) :

a)PC1 : 194.40.12.5

b)PC2 : 12.50.0.2

1.2.On veut créer des sous-réseaux IP à partir de l’adresse suivante 193.10.20.0/24 (noté aussi 193.10.20.0/255.255.255.0)

-Si on utilise le masque 255.255.255.192

a)Combien peut-on créer de sous-réseaux au maximum ?

b)Déterminer les adresses de ces sous-réseaux.

### c)Combien de composants/machines seront adressables dans chaque sous-réseau ?

-Quel masque de sous-réseau faudrait-il utiliser pour créer 8 sous-réseaux ?

Exercice 2(4 pts)

2.1.Faire une étude comparative des fonctionnalités d’un routeur(router/gateway) et d’un commutateur(switch).

2.2.Quelles sont les différences fondamentales entre ces matériels ?

### Partie 2 (12 points)

L’entreprise EQUINOXE s’occupe de la vente de solutions personnelles et réseau. D’autre part, elle s’occupe de la formation de ses clients dans ses propres locaux. Ses activités sont les suivantes : prospection clientèle, vente de systèmes « clés en mains », installation et configuration, vente de logiciels, gestion des opérations commerciales(facturation, livraison, etc), gestion administrative interne des salariés …

Vous êtes chargé de mettre en place une architecture réseau comprenant deux réseaux : un réseau Administration et un réseau Formation.

- Vous disposez de 12 postes de travail pour le réseau Formation dont une console de surveillance permettant la prise de contrôle distante de postes de travail.

- Le réseau Administration quant à lui doit comporter 16 machines dont 3 serveurs, 5 ordinateurs portables pour les agents commerciaux et 8 PC fixes.

1)Proposer une topologie physique appropriée et un plan d’adressage (en automatique ou fixe).

2)Proposer des services réseau permettant de mener à bien les activités de l’entreprise.

3)Préciser quels équipements permettront de réaliser votre interconnexion entre les deux réseaux.

4)Dresser une liste exhaustive des matériels et média nécessaires. Représentez le réseau physique.

5)Comment allez vous assurer le partage de la connexion à l’Internet ?

6)Quelles solutions de sécurisation du réseau et de surveillance des services mettrez- vous en œuvre ?

Note

Dans toutes vos suggestions, justifiez vos choix de manière claire et précise.

UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS

Institut des Sciences et Techniques                                       LICENCE PRO IG

Suset de synthèse Licence pro option réseau

Proposé par Henri TSOUNGUI

Thème : EVOLUTION D’UNE ARCHITECTURE DE RESEAU D’ENTREPRISE

Architecture réseau du domaine MAMOUTH

L’architecture actuelle  de la PME MAMOUTH consiste en un réseau hétérogène composé de stations de travail sous Windows XP, Linux ubuntu, Linux debian et deux serveurs Ubuntu (mentor) et Windows 2003 Server (W2003), le contrôleur principal du domaine actuel. L’objectif avoué est de permettre des accès limités à des partages mis en place sur le serveur mentor. Le but non avoué est en fait de basculer vers une nouvelle architecture dans laquelle, le PDC sera définitivement remplacé par le serveur mentor sous PDC SAMBA. Vous êtes chargé de procéder à l’évolution de l’architecture de la société MAMOUTH.

mentor

Res1 :192.168.1.0/24

PC11

PC12

PC13

PC14

W2003

Partie 1 Serveur de fichiers

Dans cette partie, vous intervenez dans l’entreprise MAMOUTH et devez réaliser l’interopérabilité entre les systèmes Linux et Windows pour permettre la communication et les accès au réseau hétérogène représenté ci-dessus. Il s’agit de mettre en place des partages de ressources sur le nouveau serveur mentor.

Pour cette partie l’architecture d’essai peut être réduite aux deux machines mentor et PC11.

Dans la phase de test, vous allez gérer les utilisateurs et groupes en tenant compte des exigences suivantes :

-Créer les utilisateurs samba : maurice, leblanc, dupont, fred, astaire, henri, lenoir, administrateur ;

-Créer le groupe ‘admins’ comprenant lenoir et administrateur ayant tous les droits sur les partages;

-Créer le groupe ‘marketing’ des agents commerciaux comprenant les utilisateurs fred et astaire ;

-Créer les ressources suivantes dans /home/samba :

Répertoire ‘public’ : accessible à tous en lecture ;

Répertoire ‘maurice-leblanc’ : accessible en lecture/écriture à ces seuls utilisateurs

Répertoire ‘commun’ : accessible à tous en lecture seule ;

Répertoire ‘marketing’ : accessible en lecture/écriture aux commerciaux ;

Répertoire ‘news’ : accessible à tous en lecture et au groupe ‘admins’ en lecture/écriture.

-Tester les droits d’accès ainsi définis pour tous ces utilisateurs.

-Rendre les sous-répertoires de /home visibles dans le « voisinage réseau ».

-Définir un partage de l’imprimante locale de mentor(même si elle n’est pas physiquement connectée).

-Installer et tester les utilitaires swat, webmin, xsmbrowser, linneighborhood ou smb4k.

Partie 2 Mentor en contrôleur de domaine(sous Samba)

Le but final doit être atteint dans cette deuxième partie où il vous est demandé de convertir le serveur de fichiers en un serveur d’authentification pour tous les accès au domaine MAMOUTH en conservant les droits d’accès de la première partie. Mentor devient contrôleur de domaine principal de domaine de l’entreprise. Mettez en place ce basculement et testez-le. Rendez compte par des captures d’écran illustrant les accès au domaine et aux ressources partagées.

CAS DE SYNTHESE  Licence 3

Proposé par Henri TSOUNGUI

Thème : EVOLUTION D’UNE ARCHITECTURE DE RESEAU D’ENTREPRISE

WILHEMS & Co est une PME de la région NPDC dont le secteur d’activité est la vente et l’installation de systèmes de chauffage (chaudières à condensation, panneaux solaires, etc). L’entreprise vous charge de mettre en place un réseau d’agence composé des équipements suivants :

-1 serveur sous Windows server 2003 : DD 500 Go, RAM 2Go, µProcesseur Athlon 2,8 GHz.

Adresse IP : 192.168.10.1,   Nom FQDN : excalibur.wilhems.com

-1 serveur sous Linux (Ubuntu 9.10) : DD 500 Go, RAM 2Go, µProcesseur Athlon 2,8 GHz.

Adresse IP : 192.168.20.2,  Nom FQDN : merlin.wilhems.com

-20 postes de travail : DD 160 Go, RAM 512 Mo, Processeurs AMD 1,8 GHz, écrans TFT, clavier-souris, DVD Rom, sous OS Windows XP Familiale et ubuntu 9.04 en dual boot,

- Une imprimante laser réseau, câblage prêt et fonctionnel.

- Un routeur ADSL.

L’objectif final, après la phase de configuration/tests, est de restructurer le réseau pour aboutir à une segmentation en deux réseaux interconnectés par un routeur/pare-feu.

Partie 1 (Réseau hétérogène windows)

1-Mettre en place le réseau 1 représenté par le schéma de réseau logique ci-dessous (fig. 1)

2-Installer et configurer les services indiqués sur le serveur.

3-Tester en particulier les services d’infrastructure suivants : DNS, MYSQL, Apache2 et sa sécurisation.

4-Installer l’utilitaire de supervision HOSTMONITOR sur le client windows lancelot et le tester.

** Services à installer sur excalibur : DNS, DHCP, HTTP sécurisé (HTACCESS ou SSL), MYSQL-server 5

lancelot

viviane

EXCALIBUR

Res1 : 192.168.10.0/24

W2003

Fig. 1 : composants du réseau 1

Partie 2 (Réseau hétérogène linux)

1-Mettre en place l’architecture du réseau 2 (fig. 2)

2-Installer et configurer les services attendus : Apache2, PostgreSQL-server, messagerie SMTP (Postfix) et POP3 (Dovecot-pop3d).

3-Installer un service de partage de fichiers avec SAMBA. En particulier, gérer l’accès aux ressources suivantes :

-dossiers « alain » et « durand », accessibles uniquement à ces utilisateurs avec tous les droits

-dossier « marie-pierre » accessible aux utilisateurs « marie »  et « pierre » en lecture/écriture

-dossier « pub » accessible à tous en lecture et au groupe d’utilisateurs ginfo (qui comprend alain et marie) en lecture/écriture.

4-Installer le groupware CITADEL, créer quelques utilisateurs et tester ses services de messagerie et discussion(chat/clavardage).

Res2 : 192.168.20.0/24

arthur

ariane

MERLIN

Fig. 2 : composants du réseau 2

Partie 3 (Interconnexion des deux réseaux et filtrage de paquets)

1-Ajouter une carte réseau au serveur MERLIN pour en faire un routeur. Connecter les deux réseaux.

2- Installer le logiciel client secure-shell sous windows sur ariane.

3- Installer le service openssh-server sur merlin et tester son accès par le logiciel client secure-shell.

4-Configurer le service de routage (activation de RIP) et configurer toutes les machines en ajoutant le paramètre « passerelle par défaut ».

5-Tester la communication entre hôtes ariane et excalibur (accès au site web d’excalibur par ex).

6-Installer un logiciel de filtrage de paquets (gufw, iptables par exemple) sur merlin et tester l’efficacité des règles de filtrage du tableau ci-dessous.

| IP source | Port source | Protocole | IP destination | Port destination | Protocole | ACTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20.0 | * | TCP | 192.168.10.1 | 80 | TCP | ACCEPTER |
| IP arthur |  |  | 192.168.10.1 | 3306 |  | ACCEPTER |
| IP ariane |  |  | IP excalibur | 3306 |  | REFUSER |
| * | * | * | * | * | * | REFUSER |

RESEAU FINAL

lancelot

viviane

EXCALIBUR

Res1 : 192.168.10.0/24

arthur

ariane

MERLIN

Res2 : 192.168.20.0/24

Fig. 3 : nouvelle architecture du réseau WILHEMS & Co